SABApol® Návod k použití
(Stav: červen 2018)

Sterilní, syntetický, nevstřebatelný chirurgický šicí materiál

1. POPIS

SABApol® je monofilní, syntetický, nevstřebatelný sterilní chirurgický šicí materiál, složený z izotaktického, krystalického stereoizomeru polypropylenu, syntetického lineárního polyolefinu. Sumární vzorec je (C3H6)n. Šicí materiál SABApol® je dostupný jako nebarvená (průsvitná) a modrá varianta barvená ftalokyanátovou modří (barevný index 74160).

Nitě SABApol® jsou k dostání v různých tloušťkách a délkách vlákna s pevně připevněnými chirurgickými jehlami různých typů a průměrů.

SABApol® splňuje požadavky Evropského lékopisu pro sterilní nevstřebatelné polypropylenové nitě a požadavky USP pro nevstřebatelné nitě.

2. OBLASTI POUŽITÍ

Šicí materiál SABApol® je určený pro obecnou adaptaci měkkých tkání nebo ligaturu, včetně kardiovaskulárních, oftalmologických a neurologických zásahů.

Použití

Při výběru použitého šicího materiálu je nutné zohlednit stav pacienta, chirurgickou zkušenost lékaře, chirurgickou metodu a velikost rány.

Chování materiálu

Šicí materiál SABApol® vyvolává počáteční minimální reakci tkáně, po kterém následuje postupné obalení vláknitým vazivem. Jedná se o nevstřebatelný materiál Jelikož je biologicky relativně intertní, hodí se ideálně v případech, kdy je žádoucí co možná nejmenší reakce tkáně. Jako monofilament se úspěšně používá obzvlášť u ran, které se mohou kontaminovat nebo infikovat v důsledku tvorby pištěl a odmítnutí stehu. Díky chybějšícímu srůstání s okolní tkání je polypropylen efektivní jako Pull-out šicí materiál.

3. KONTRAIINDIKACE

Žádné nejsou známy.

4. Výstražná upozornění/preventivní opatření/interakce

- Uživatel by měl být pře použitím SABApol® seznámen s chirurgickými postupy a technikami spojenými s použitím nevstřebatelného šicího materiálu, neboť riziko dehiscence rány závisí od místa použití a použitého materiálu.

- Jako u každého cizího tělesa může delší kontakt s roztoky soli, jak je tomu například v močové a žlučové soustavě, vést k tvorbě konkrementů.

- V případě infikovaných nebo kontaminovaných ran by mělo následovat přiměřené chirurgické ošetření.

- Jako u každého jiného šicího materiálu je i u polypropylen nutné dbát na to, aby nebyl chybným použitím poškozen. Uchopení držákem jehly nebo svorkou zanechává na niti výrazné stopy.

- Dle aktuální chirurgické situace a jak si zkušenost chirurga vyžaduje, musí být uživatel seznámen s vázáním chirurgických uzlů.

- U uzlů z šicího materiálu SABApol® může být výhodné přidání dodatečných smyček.

- Při použití chirurgických jehel je nutná zvláštní opatrnost, aby nedošlo k poraněním. Jehla by se měla držet vždy držet ve vzdálenosti 1/3 až 1/2 celkové délky od místa připojení nitě v oblasti mezi koncem první třetiny od konce jehly a středem jehly. Uchopení jehly v oblasti špičky může negativně ovlivnit penetrační účinek a vézt ke zlomení jehly. Uchopení jehly na armovaném konci jehly může vést k ohnutí nebo zlomení jehly. Pokus ohnutou jehlu opět narovnat může vést ke snížení její odolnosti a k jejímu následnému zlomení.

- Při zacházení s chirurgickými jehlami je nutné dbát na zvýšenou opatrnost, aby se předešlo poranění píchnutím jehlou.

- Použité jehly je nutné okamžitě po použití zlikvidovat vyhozením do vhodné, proti propíchnutí odolné nádoby.

- Likvidace materiálu musí proběhnout v souladu s úředními předpisy Za správnou likvidaci odpadu je zodpovědný majitel.

- Kombinace jehly a nitě není dovoleno opětovně použít. Vzniká riziko infekce pro pacienty a uživatele a snížená funkčnost produktu. V důsledku kontaminace nebo omezení funkce může dojít k poraněním, onemocněním nebo k smrti pacientů.

- Kombinace jehly a nitě není dovoleno resterilizovat. Vzniká riziko infekce pro pacienty a uživatele a snížená funkčnost produktu. V důsledku kontaminace nebo omezení funkce může dojít k poraněním, onemocněním nebo k smrti pacientů.

- Po uplynutí data spotřeby již nepoužívejte.

5. VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Nežádoucí vedlejší účinky při použití SABApol® se mohou projevit jako počáteční zánět tkáně nebo dočasná iritace v oblasti rány. Jako všechna cizí tělesa může i šicí materiál SABApol® existující infekci zesílit

6. STERILNOST

Šicí materiál SABApol® je sterilizován ethylenoxidem.

Není dovoleno SABApol® opětovně sterilizovat!

Produkt nesmí být v žádném případě použitý, když je sterilní obal poškozený nebo otevřený. Otevřené, nepoužité produkty bezpodmínečně zlikvidujte.

7. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

SABApol® je dovoleno skladovat pouze při teplotách do 25°C a chráněný před vlhkostí, korozí a přímým působením vysokých teplot.

8. OZNAČOVACÍ SYMBOLY

| RRRR-MM |  |  | Datum výroby (rok-měsíc) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Označení šarže |
|  |  |  | Sterilizováno ethylenoxidem |
|  |  |  | Zbarvený, monofilní, nevstřebatelný šicí materiál |
|  |  |  | Nebarvený, monofilní, nevstřebatelný šicí materiál |
|  |  |  | Dodržujte návod k použití |
|  |  |  | Pozor |
|  |  |  | Není určeno k opakovanému použití |
|  |  |  | Neprovádějte opakovanou sterilizaci |
|  |  | RRRR-MM | Použijte do (rok-měsíc) |
|  |  |  | Chraňte před slunečním zářením |
|  |  |  | Skladujte v suchu |
|  | 25° C |  | Maximální teplotní mez pro skladování |
|  |  |  | Při poškozeném obalu nepoužívejte |
|  |  |  | CE označení s identifikačním číslem uvedeného pracoviště |

9. VÝROBCE

Sabana Medizinbedarf GmbH
Alwinenstr. 2
65189 Wiesbaden / Germany

Telefon: +49 (0) 6 11 – 50 46 40 8-0

Telefax: +49 (0) 6 11 – 50 46 40 8-9

E-mail: info@sabana.de

www.sabana.de