FlBERFORCETM

NÁVOD - POUŽITÍ FIBERFORCE S EZ-VAC

I

.-··....- ,••_ J,

.

1- Vyznačte okraje modelu. Izolujte model.

2 - Naneste samolepicí vosk a vyřízněte otvory pro vložení distančních prvků (podle pokynů).
3 - Vyplňte otvory růžovou pryskyřicí

FIBER FORCE, odstraňte zbytek a polymerujte světlem.

4 - Umístěte růžovou mřížku FIBERFORCE na model

5 - Vložte vše do EZ-VAC

- Uzavřete EZ-VAC s membránou a víčkem

- Zkontrolujte, zda je ventil otevřený

- Pomocí pumpy vypusťte vzduch, abyste přitlačili mřížku k modelu, a zavřete ventil.

- Odpojte pumpu stiskem černého límce šroubení a vytažením hadice.

- 10- Polymerujte modrým světlem lampy (čas podle návodu), vystřihněte mřížku a vytvořte zubní náhradu podle přání.

Zdravotnický prostředek pro zubní péči vyhrazený pro zdravotnické

pracovníky.  Před použitím si vždy pečlivě přečtěte pokyny uvedené

v návodu nebo na štítku. Třída síly vláken llA (označení CE vydané

společností SGS) CE1639